# 标签打印机设置

一、条码打印机推荐

入门级打印精度200dpi及以上的标签打印机，标签打印机（推荐）：TSC TTP-342E（见四） 或者Godex EZ-1100 +（见五），Godex EZ-1100 Plus（见六）。

二.标签纸

与标签打印机匹配的标签铜版纸80g，尺寸在70mm*55mm。

材质： 80g铜版纸, 单面背胶；

印刷：黑白印刷; 使用相应的碳带；

粘着力： 250g/cm。

三、碳带

与标签打印机匹配的不干胶碳带。

四、TSC TTP-342E打印机设置

通过控制面板进入到打印机设置，以下是WIN10操作系统为例。

1.依次进入“控制面板\所有控制面板项\设备和打印机

2.右键点击已经安装的标签打印机， 选择打印首选项

3.在打印首选项页面点击【新建】按钮

4.在编辑卷页面，将标签名称设置为“达意隆标签”，然后标签大小根据实际测量进行设置，建议宽度设置70mm，高度设置55mm，确认后点击【确认】按钮

5.打印的时候选择自定义，然后修改上下左右边框各3MM，进行打印

五、Godex EZ-1100+打印机设置

通过控制面板进入到打印机设置，以下是WIN10操作系统为例。

1.依次进入“控制面板\所有控制面板项\设备和打印机”

2.右键点击已经安装的标签打印机， 选择打印首选项

3.在打印首选项页面的【标签设定】页签，点击【新建】按钮

4.在编辑卷页面，将标签名称设置为“达意隆标签”，然后标签大小根据实际测量进行设置，建议宽度设置70mm，高度设置55mm，确认后点击【确认】按钮。

5.当返回到打印首选项后，点击【图形】页签设置打印图形：

6.点击【半设调设置】按钮，把半色调图案，调整为“2x2”,点击【确认】按钮。如下图：

7.其他设置：条码选型和页面设置页签如下图设置：

8.打印的时候选择自定义，然后修改上下左右边框各3MM，进行打印

六、Godex EZ-1100 Plus打印机设置

1.纸张定义参照上面的打印机标签纸定义为：建议宽度设置70mm，高度设置55mm。

1.进入打印机的首选项，点击【图形】页签：

2、点击【混色设置】

3、把半色调图案设置为“2x2”，点击【确定】

3、条码打印有锯齿，请按照首页的《标签打印机设置》进行设置。

4、条码打印模糊。

调整条码打印深度

可适当调高打印深度，降低打印速度，可以提高打印质量。